浄化槽設置状況写真の写し方

提出写真１　設置場所の写真（浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真・標識看板を掲げる・背景に周辺状況（地面・家屋等）を写す）

＊　標識看板とは・・・浄化槽工事業者登録票又は届出票

提出写真２　基礎工事の状況を示す写真（栗石又は砕石地業でランマ等機材で転厚の作業を行っているところを写す）

提出写真３　基礎工事の状況を示す写真（基礎底版コンクリートの配筋状況・・型枠及び配筋の状況が分かるもの、ピッチが分かるスケールと共に写す）

提出写真４　浄化槽本体搬入（本体に明記されているメーカー・型式・人槽が判読できるように写す）

提出写真５　据付・埋め戻し工事の状況・・・本体に水張りを行い、水平を確認しつつ、水じめ及び埋め戻しの作業を行っていることが分かる写真（水準器、埋め戻しの高さを示すスケール、水張り及び水じめに用いるホース、つき固め用の器具及び埋め戻しに用いている土砂を入れて写す）

提出写真６　嵩上げの状況・・・マンホール蓋の高さから、バルブ等の操作が可能であ

るかが分かる写真（バルブの上端からマンホールの蓋までの距離が分かるよ

うにスケールをあてて写す）

提出写真７　上部スラブ配筋状況を示す写真（配筋の状況が分かるようにスケールと共に写す）

提出写真８　浄化槽工事竣工写真（浄化槽上部及び周辺の状況が分かるように　放流ま

す、インバート弁、コンクリートスラブ、ブロアーを入れて、浄化槽設備士

と共に写す）

提出写真９　その他（特殊な施工を実施した場合は、その状況が分かる写真）